Руководство по созданию полей для программы АвтоГРАФ.

- Запустите программу АвтоГРАФ.

- Выберете необходимый трек. Далее возможны три случая:

-	Обрисовать трек в программе OziExplorer.

-	Если вокруг поля машина объехала на близком расстоянии, сначала экспортировав, а потом, сохранив его в OziExplorer, можно сразу использовать, как полигон.

-	Использовать программу «АвтоГРАФ полигон V1.05f», для получения внешнего или внутреннего полигона в зависимости от ситуации. Подробно, как это сделать с помощью программы, приведено в описании на неё.

- Экспортируйте в plt-файл, не забыв включить функцию «Запустить просмотр».

- Запуститься OziExplorer и вы должны увидеть ваш трек:

Внимание! В программе OziExplorer можно изменять масштаб, для того чтобы прорисовка полигона вокруг поля была точнее.

- Далее приступаем к прорисовыванию нашего трека в программе OziExplorer. Запускаем «Панель управления треком» (Track Control).

- В вкладке «Track Control» нажать клавишу «Track», выбрав при этом новый трек 2.

- Выбираем тип сохраняемого файла:

Выбираем полигон, поэтому последнюю точку дорисовывать не обязательно.

- Сохраняем нарисованный трек.

На этом работа в программе OziExplorer закончена.

- Подготовка программы АвтоГРАФ.

1.	Создайте в рабочей папке ПО АвтоГРАФ папку Fields.

2.	Переместите туда plt-файлы полигонов.

3.	В Списке групп выберите интересуемое транспортное средство

4.	Выберите Файл->Расчёт площадей

Результат действий на рисунке ниже:

Затем приступаем к настройке:

5.	Укажите расчётный период и источник данных (этому пункту уделите особое внимание).

6.	Укажите параметры транспортного средства

7.	В Списке полей выделите интересуемые поля

8.	Включите опцию «Подробный графический отчёт по каждому полю»

После проделанных операций должно всё выглядеть примерно так:

9.	Нажмите OK

## Обработка результатов

Пока полученные результаты никуда не экспортируются! Зато создаются графические отчёты в папке Fields в виде bmp-файлов с такими же именами, как у соответствующих им plt-файлов полей. Рассчитанные данные находятся в левом верхнем углу изображений.

Приблизительный вид результирующего изображения  приведён на рисунке ниже:

Данные, полученные при проведении расчёта, выглядят так:

Полученный полигон можно подключить в программе АвтоГРАФ (импортировать трек/полигон), для того чтобы посмотреть правильность результата.