| Название |  | Заголовок |  | Столбец |  | Индекс |  | Ширина |  | Название |  | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер |  | С/н |  | A |  | 0 |  | 14 |  | SERNUM |  | N[6] |
| Тип: 0 – координаты; 1 – аналоговые данные; 2 – счётчики 1-2; 3 – счётчики 3-4; 4 – характеристика движения; 5 – событие; 6 – 1-wire ID водителя; 7 – 1-wire температура 1-4; 8 – 1-wire температура 5-8; 9 – RS-485: датчики LLS 1-4; 10 – RS-485: датчики LLS 5-8; 11 – CAN1: скор., упр,. расход; 12 – CAN2: уровни топлива; 13 – CAN3: обороты, моточасы; 14 – CAN4: температура; 15 – CAN5: пробеги общ. и сут.; 16 – CAN6: нагрузка на колёса; 17 – CAN7: записи пользователя; 18 – счётчики 5-6; 19 – счётчики 7-8; 20 – RS-485: объём заправки; 21 – RS-485: расход топлива; 22 – RS-485: прод.-сть. заправки; 23 – RS-485: расширитель входов; 24 – RS-485: пассажиропоток; 25 – RS-485: вес (уровень); 26 – CAN: коды ошибок; 27 – CAN: калькулированный расход |  |  |  | B |  | 1 |  | 4 |  | TYPE |  | N[3] |
| Время |  | Время записи |  | C |  | 2 |  | 18 |  | DATETIME |  | C[17] |
| Время в формате TDateTime |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TDATETIME |  | N[13,7] |
| Широта |  |  |  | D |  | 3 |  |  |  | LONGITUDE |  | C[11] |
| Долгота |  |  |  | E |  | 4 |  |  |  | LATITUDE |  | C[10] |
| Высота |  |  |  | F |  | 5 |  |  |  | ALTITUDE |  | N[8,3] |
| Пробег |  | Пробег |  | G |  | 6 |  | 9 |  | DISTANCE |  | N[12,4] |
| Скорость |  | S |  | H |  | 7 |  | 6 |  | SPEED |  | N[6,1] |
| Датчик 1 |  | Д1 |  | I |  | 8 |  | 5 |  | I1 |  | L[1] |
| Датчик 2 |  | Д2 |  | J |  | 9 |  | 5 |  | I2 |  | L[1] |
| Датчик 3 |  | Д3 |  | K |  | 10 |  | 5 |  | I3 |  | L[1] |
| Датчик 4 |  | Д4 |  | L |  | 11 |  | 5 |  | I4 |  | L[1] |
| Датчик 5 |  | Д5 |  | M |  | 12 |  | 5 |  | I5 |  | L[1] |
| Датчик 6 |  | Д6 |  | N |  | 13 |  | 5 |  | I6 |  | L[1] |
| Датчик 7 |  | Д7 |  | O |  | 14 |  | 5 |  | I7 |  | L[1] |
| Датчик 8 |  | Д8 |  | P |  | 15 |  | 5 |  | I8 |  | L[1] |
| Напряжение питания |  | Uпит |  | Q |  | 16 |  | 7 |  | VOLTAGE |  | N[4] |
| Аналоговый вход 1 |  | АВх1 |  | R |  | 17 |  | 7 |  | ANALOG1 |  | N[4] |
| Аналоговый вход 2 |  | АВх2 |  | S |  | 18 |  | 7 |  | ANALOG2 |  | N[4] |
| Счётчик 1 |  | Счётчик 1 |  | T |  | 19 |  | 11 |  | COUNTER1 |  | N[10] |
| Счётчик 2 |  | Счётчик 2 |  | U |  | 20 |  | 11 |  | COUNTER2 |  | N[10] |
| Счётчик 3 |  | Счётчик 3 |  | V |  | 21 |  | 11 |  | COUNTER3 |  | N[10] |
| Счётчик 4 |  | Счётчик 4 |  | W |  | 22 |  | 11 |  | COUNTER4 |  | N[10] |
| Счётчик 5 |  | Счётчик 5 |  | X |  | 23 |  | 11 |  | COUNTER4 |  | N[10] |
| Счётчик 6 |  | Счётчик 6 |  | Y |  | 24 |  | 11 |  | COUNTER4 |  | N[10] |
| Счётчик 7 |  | Счётчик 7 |  | Z |  | 25 |  | 11 |  | COUNTER4 |  | N[10] |
| Счётчик 8 |  | Счётчик 8 |  | AA |  | 26 |  | 11 |  | COUNTER4 |  | N[10] |
| Показания счётчика 1 |  | t1 |  | AB |  | 27 |  | 7 |  | T1 |  | N[7,1] |
| Показания счётчика 2 |  | t2 |  | AC |  | 28 |  | 7 |  | T2 |  | N[7,1] |
| Показания счётчика 3 |  | t3 |  | AD |  | 29 |  | 7 |  | T3 |  | N[7,1] |
| Показания счётчика 4 |  | t4 |  | AE |  | 30 |  | 7 |  | T4 |  | N[7,1] |
| Показания счётчика 5 |  | t5 |  | AF |  | 31 |  | 7 |  | T5 |  | N[7,1] |
| Показания счётчика 6 |  | t6 |  | AG |  | 32 |  | 7 |  | T6 |  | N[7,1] |
| Показания счётчика 7 |  | t7 |  | AH |  | 33 |  | 7 |  | T7 |  | N[7,1] |
| Показания счётчика 8 |  | t8 |  | AI |  | 34 |  | 7 |  | T8 |  | N[7,1] |
| Расход 1 |  | Расход 1 |  | AJ |  | 35 |  | 10 |  | FUEL1 |  | N[11,3] |
| Расход 2 |  | Расход 2 |  | AK |  | 36 |  | 10 |  | FUEL2 |  | N[11,3] |
| Расход 3 |  | Расход 3 |  | AL |  | 37 |  | 10 |  | FUEL3 |  | N[11,3] |
| Расход 4 |  | Расход 4 |  | AM |  | 38 |  | 10 |  | FUEL4 |  | N[11,3] |
| Бак 1 |  | Бак 1 |  | AN |  | 39 |  | 7 |  | LEVEL1 |  | N[9,3] |
| Бак 2 |  | Бак 2 |  | AO |  | 40 |  | 7 |  | LEVEL2 |  | N[9,3] |
| Бак 3 |  | Бак 3 |  | AP |  | 41 |  | 7 |  | LEVEL3 |  | N[9,3] |
| Бак 4 |  | Бак 4 |  | AQ |  | 42 |  | 7 |  | LEVEL4 |  | N[9,3] |
| Уровень топлива LLS1 | LLS1 |  | AR |  | 43 |  | 7 |  | LLS1 |  | N[4] |  |
| Уровень топлива LLS2 | LLS2 |  | AS |  | 44 |  | 7 |  | LLS2 |  | N[4] |  |
| Уровень топлива LLS3 | LLS3 |  | AT |  | 45 |  | 7 |  | LLS3 |  | N[4] |  |
| Уровень топлива LLS4 | LLS4 |  | AU |  | 46 |  | 7 |  | LLS4 |  | N[4] |  |
| Уровень топлива LLS5 | LLS5 |  | AV |  | 47 |  | 7 |  | LLS5 |  | N[4] |  |
| Уровень топлива LLS6 | LLS6 |  | AW |  | 48 |  | 7 |  | LLS6 |  | N[4] |  |
| Уровень топлива LLS7 | LLS7 |  | AX |  | 49 |  | 7 |  | LLS7 |  | N[4] |  |
| Уровень топлива LLS8 | LLS8 |  | AY |  | 50 |  | 7 |  | LLS8 |  | N[4] |  |
| Расход топлива CAN1 | CAN1 |  | AZ |  | 51 |  | 10 |  | CAN1_FUEL |  | N[12,3] |  |
| Уровень топлива CAN2-1 | C2-1 |  | BA |  | 52 |  | 7 |  | CAN2_LVL1 |  | N[3] |  |
| Уровень топлива CAN2-2 | C2-2 |  | BB |  | 53 |  | 7 |  | CAN2_LVL2 |  | N[3] |  |
| Уровень топлива CAN2-3 | C2-3 |  | BC |  | 54 |  | 7 |  | CAN2_LVL3 |  | N[3] |  |
| Уровень топлива CAN2-4 | C2-4 |  | BD |  | 55 |  | 7 |  | CAN2_LVL4 |  | N[3] |  |
| Уровень топлива CAN2-5 | C2-5 |  | BE |  | 56 |  | 7 |  | CAN2_LVL5 |  | N[3] |  |
| Уровень топлива CAN2-6 | C2-6 |  | BF |  | 57 |  | 7 |  | CAN2_LVL6 |  | N[3] |  |
| Моточасы CAN3 | CAN3 |  | BG |  | 58 |  | 10 |  | CAN3_MHS |  | N[12,3] |  |
| 1-wire ID водителя | ID водителя |  | BH |  | 59 |  | 15 |  | W_IDD |  | C[12] |  |
| 1-wire температура 1 | wt1 |  | BI |  | 60 |  | 6 |  | W_T1 |  | N[5,1] |  |
| 1-wire температура 2 | wt2 |  | BJ |  | 61 |  | 6 |  | W_T2 |  | N[5,1] |  |
| 1-wire температура 3 | wt3 |  | BK |  | 62 |  | 6 |  | W_T3 |  | N[5,1] |  |
| 1-wire температура 4 | wt4 |  | BL |  | 63 |  | 6 |  | W_T4 |  | N[5,1] |  |
| 1-wire температура 5 | wt5 |  | BM |  | 64 |  | 6 |  | W_T5 |  | N[5,1] |  |
| 1-wire температура 6 | wt6 |  | BN |  | 65 |  | 6 |  | W_T6 |  | N[5,1] |  |
| 1-wire температура 7 | wt7 |  | BO |  | 66 |  | 6 |  | W_T7 |  | N[5,1] |  |
| 1-wire температура 8 | wt8 |  | BP |  | 67 |  | 6 |  | W_T8 |  | N[5,1] |  |